瞬变电磁法（TEM）基础学习笔记

从基本原理、数据采集到预处理、反演与三维地质建模

第一周基础学习整理

用途：TEM 数据处理与反演科研入门 / 周学习资料

阅读说明：本笔记按“为什么 → 是什么 → 怎么采 → 数据长什么样 → 怎么处理 → 怎么反演 → 如何进入三维建模”的逻辑组织。建议零基础首次阅读按顺序学习，复习时可使用目录直接跳转。

目录

目录项可点击跳转；在 Word 中也可打开“导航窗格”，按标题快速定位。

一、TEM 在本项目中的任务位置

1. 本项目最终要解决什么问题

2. TEM 模块的完整工作链

二、TEM 基本物理原理

1. TEM 是什么

2. 一次场：为什么先给地下“激励”

3. 关断、关断时间及其影响

4. 感应涡流与二次场

5. 电磁扩散与“早浅晚深”

6. 时间道（Time Gate）

三、TEM 的分类与常见观测装置

1. 按观测空间分类

2. 大回线与小回线

3. 中心回线与重叠回线

4. 补偿线圈：现阶段只需掌握什么

四、发射—接收—采集系统

1. 发射系统与发射磁矩

2. 正反向激励与一个发射周期

3. 接收系统：从磁场到电压

4. V、dB/dt、B 与电阻率不能混淆

5. 测点、测线与元数据

五、TEM 原始数据与采样方式

1. 一个测点的数据是什么

2. 时间道为什么常呈非等间隔

3. 叠加（Stacking）

4. 拿到数据后的第一检查清单

六、数据质量控制与预处理

1. 为什么原始数据不能盲目直接反演

2. QC：先检查，再处理

3. 常见噪声与异常类型

4. 数据权重、不确定性与晚期弱信号

5. 滤波与平滑为什么必须保真

6. 仪器、几何、单位与归一化

7. Raw Data 与可复现性

七、视电阻率与一维地电模型

1. 什么是视电阻率

2. 什么是一维层状模型

3. 时间与深度不是简单一一对应

八、正演与反演

1. 正演：m → d

2. 反演：d → m

3. 数据失配、目标函数与正则化

4. 正则化参数 λ 与过拟合

5. RMS、非唯一性与“拟合好≠一定真实”

6. 一维反演最终输出什么

九、从一维反演到三维地质建模

1. 多测点形成二维电性剖面

2. 多测线形成三维电性结构

3. TEM 如何真正服务三维地质建模

4. 最重要的解释边界

十、完整工作流与快速检查清单

1. TEM 全流程总图

2. 拿到公开/真实数据后的工作顺序

3. 第一阶段必须记住的易混淆点

附录：常用术语中英文对照

# 一、TEM 在本项目中的任务位置

返回目录

## 1. 本项目最终要解决什么问题

课题组整体目标并不是单独处理某一种信号，而是综合钻孔、地球物理、地球化学、遥感与野外调查等信息，建立立体三维地质模型，并分析矿体的形态与空间分布，为找矿预测和资源评价提供依据。

你当前负责的是瞬变电磁（TEM）数据处理。因此，TEM 模块的最终任务不是“把一条曲线滤得更平滑”，而是把瞬变电磁观测转化为可用于空间建模的地下电性结构信息。

核心定位：TEM 原始响应 → 可靠电磁响应 → 电阻率结构 → 空间化电性约束 → 与钻孔、MT、高光谱等联合 → 三维地质建模。

## 2. TEM 模块的完整工作链

现场观测 ↓ TEM 原始时间道响应 ↓ 数据质量控制（QC）与预处理 ↓ 可靠的瞬变响应 ↓ 正演 / 反演 ↓ 地下电阻率结构 ρ(z) 或 ρ(x,y,z) ↓ 与空间坐标对应 ↓ 与钻孔、MT、高光谱、地质资料融合 ↓ 三维地质建模与地质解释

# 二、TEM 基本物理原理

返回目录

## 1. TEM 是什么

瞬变电磁法（Transient Electromagnetic Method, TEM）是一种时间域电磁探测方法。它利用地下介质电阻率（或电导率）的差异，通过“人工激发—关断—观测衰减”的方式获得地下电性结构信息。

TEM 并不是直接“看到矿体”。仪器首先得到的是电磁响应；经过处理和反演后得到地下电阻率结构；最后还需要结合地质资料和其他数据进行地质解释。

易错点：TEM 观测的是电磁响应，反演得到的是电性结构。电性异常并不自动等同于矿体。

## 2. 一次场：为什么先给地下“激励”

发射回线中通入电流后，会在周围空间建立人为磁场。这个由发射源直接产生的磁场称为一次场（Primary Field）。一次场的作用相当于给地下导电介质施加一个电磁激励。

发射电流 I ↓ 发射回线产生一次磁场 ↓ 一次场作用于地下导电介质

## 3. 关断、关断时间及其影响

“关断（turn-off）”不是把整台仪器关机，而是把发射回路中的激励电流由工作值快速降低到接近 0。TEM 的关键动作正是发射电流的快速变化。

I₀ → 0

根据法拉第电磁感应定律，磁通量快速变化会产生感应电动势：

ℰ = − dΦ / dt

理想情况下希望电流瞬间由 I₀ 变为 0，但实际发射回路具有电感，电感中的电流不能理想突变。电感电压满足：

uL = L · di / dt

若要求电流真正瞬时下降，则 di/dt 会非常大，需要极高的电压，实际系统无法实现。因此真实发射电流需要一段有限时间才能衰减到接近 0，这一过渡过程对应关断时间（turn-off time）。

为什么关断时间重要：关断过程主要污染最早的时间段，而早期数据对浅部结构最敏感。关断时间越长，可可靠使用的最早时间道越晚，因此通常越不利于浅部探测。

“关断延时”在不同仪器或教材中可能有不同的精确定义。后续拿到具体仪器数据时，应以仪器说明书对 turn-off time / delay 的定义为准。

## 4. 感应涡流与二次场

发射电流关断后，一次场快速变化。地下导电介质为了抵抗磁通变化，会产生闭合的感应电流，通常称为涡流（eddy current）。由于地下介质存在电阻，涡流不会永久存在，而会随时间逐渐耗散。

涡流本身又会产生新的磁场，这个由地下感应电流产生的磁场称为二次场（Secondary Field）。TEM 关断后的主要观测对象就是二次场随时间的衰减。

一次场快速变化 ↓ 地下产生感应涡流 ↓ 涡流产生二次场 ↓ 二次场随时间衰减 ↓ 接收系统记录衰减响应

## 5. 电磁扩散与“早浅晚深”

关断后，感应电流的主要影响区域会随时间向更深、更广的地下空间扩展，这一过程可用“电磁扩散”来理解。

因此，在直观和工程意义上：

早期时间道：主要受浅部介质影响，信号较强，变化较快。

晚期时间道：包含更深部信息，但信号更弱，更容易受到噪声、基线漂移等影响。

t ↑  ⇒  有效探测深度总体增加

必须避免机械理解：“早浅晚深”是敏感性规律，不是严格的一一换算。不能写成“10 μs 就等于 10 m”。每个时间道都受到一定深度范围内介质的综合影响。

## 6. 时间道（Time Gate）

关断后的真实响应是连续函数 d(t)，但仪器通常在若干时间窗口内采样或积分，并为每个窗口给出一个代表值。每个时间窗口称为时间道（time gate）。

| 时间道 | 示例时间范围 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Gate 1 | 10–12 μs | 很早期响应 |
| Gate 2 | 15–18 μs | 早期响应 |
| Gate 3 | 25–30 μs | 更晚时间段 |
| … | … | 依仪器设置而定 |

一个测点最终常表现为一组离散的 (tᵢ, dᵢ)，把这些点连起来就是一条瞬变衰减曲线。

# 三、TEM 的分类与常见观测装置

返回目录

## 1. 按观测空间分类

按工作空间，TEM 可分为地面瞬变电磁、地下（井中/坑道）瞬变电磁、航空瞬变电磁以及水下瞬变电磁等。当前课题学习首先关注最常见的地面 TEM。

| 类型 | 典型工作空间 | 现阶段理解 |
| --- | --- | --- |
| 地面 TEM | 地表 | 应用广泛，是当前重点 |
| 地下 TEM | 井中、坑道 | 接收/发射装置位于地下空间 |
| 航空 TEM | 航空平台 | 适合较大区域快速调查 |
| 水下 TEM | 海底、河湖底 | 用于水下电磁探测 |

## 2. 大回线与小回线

大回线装置是在地面铺设较大的发射回线；小回线装置则采用尺寸较小的发射/接收线圈。二者的工程取舍与发射能力、施工效率、所需电流、装置重量等有关。

理解它们时不要死记“某种装置一定用多少安培”，而应抓住发射磁矩这一核心量。发射磁矩可写为：

M = N · I · A

其中 N 为匝数、I 为发射电流、A 为回线面积。增大面积、发射电流或匝数，都可以提高磁矩。面积较小的回线为了获得足够的激励能力，往往需要通过更大的电流或更多匝数补偿。

## 3. 中心回线与重叠回线

中心回线和重叠回线描述的是发射（Tx）与接收（Rx）装置的相对空间布置。

中心回线：接收线圈布置在较大发射回线的中心附近。

重叠回线：发射回线和接收回线在空间上重叠或近似同轴布设，具体尺寸和几何关系依装置设计而定。

中心回线（示意） ┌────────────────────┐ │ │ │ ○ Rx │ │ │ └────────────────────┘ Tx 发射回线

## 4. 补偿线圈：现阶段只需掌握什么

关断过程中，发射系统产生的强一次场及收发之间的直接耦合可能影响早期数据。实际仪器可使用补偿线圈等工程方案削弱这些影响。

现阶段学习边界：只需要知道补偿线圈的目的：抑制发射—接收直接耦合及关断干扰。具体线圈结构、等值反磁通和补偿设计暂不作为第一周重点。

# 四、发射—接收—采集系统

返回目录

## 1. 发射系统与发射磁矩

发射系统通常由电源、发射机和发射线圈/回线组成。发射机控制电流波形，发射回线把电流转化为一次磁场。

M = NIA

磁矩越大，通常表示发射源激励能力越强。但实际探测能力还与地下电性、噪声水平、仪器动态范围、关断时间和观测装置等共同有关，不能只用一个磁矩数值判断。

## 2. 正反向激励与一个发射周期

实际 TEM 系统往往不是“只通一次电、关一次电”，而是周期性重复激励与观测。常见系统还会采用正、反向交替的电流波形。

+I → 0 → −I → 0 → +I → … ↑ ↑ 关断观测 关断观测

正反向激励有助于抑制部分固定偏置、慢漂移和系统误差，使地下真实瞬变响应更容易从背景中提取。具体组合公式依仪器处理流程而定。

一个简化的发射—观测周期可以理解为：通电 → 电流稳定 → 关断 → 观测二次场 → 下一次激励。

## 3. 接收系统：从磁场到电压

最容易理解的接收器是感应线圈。地下二次磁场 B(t) 随时间变化，穿过接收线圈的磁通量 Φ(t) 也随时间变化，于是在线圈两端产生感应电压。

V(t) = −Nr · dΦ/dt

在接收线圈面积、方向等条件确定时，可以粗略理解为：

V(t) ∝ − dB/dt

地下涡流衰减 ↓ 二次磁场 B(t) 改变 ↓ 接收线圈磁通 Φ(t) 改变 ↓ 感应电压 V(t) ↓ 数据采集系统变成数字数据

## 4. V、dB/dt、B 与电阻率不能混淆

不同仪器、传感器和软件阶段可能输出不同物理量。拿到一列数据时，不能默认它就是电阻率。

| 数据层级 | 常见量 | 应如何理解 |
| --- | --- | --- |
| 接收器直接电信号 | V(t) | 可能是接收线圈感应电压 |
| 磁场响应 | dB/dt | 与感应线圈电压直接相关的常见量 |
| 磁场响应 | B(t) | 可能由其他传感器直接测得或由处理得到 |
| 等效电性参数 | ρa | 视电阻率，不等于真实地下某一点的电阻率 |
| 反演模型 | ρ(z) / ρ(x,y,z) | 对地下电阻率结构的估计 |

## 5. 测点、测线与元数据

一个“测点”通常对应某个空间位置上的一整条 TEM 时间衰减数据，而不是一个单独数值。多个测点按空间顺序组成测线。

除瞬变响应外，还必须保存描述观测条件的元数据（metadata），例如：

测点编号、测线编号、X/Y 坐标和高程；

发射电流、发射回线尺寸、匝数；

接收线圈参数和收发几何关系；

关断时间、时间道设置、叠加次数；

仪器型号、采集日期、数据单位、可能的校正状态。

为什么元数据不能丢：TEM 响应不仅由地下决定，也受发射/接收参数影响。脱离采集参数直接比较原始振幅，很容易得到错误结论。

# 五、TEM 原始数据与采样方式

返回目录

## 1. 一个测点的数据是什么

一个典型测点可抽象成“元数据 + 多个时间道的响应值”。真实仪器文件格式可能是 TXT、DAT、CSV 或专有格式，字段名称也会不同。

| Time | Response（示例） |
| --- | --- |
| 10 μs | 8.72×10⁻⁴ |
| 20 μs | 5.14×10⁻⁴ |
| 40 μs | 2.96×10⁻⁴ |
| 80 μs | 1.43×10⁻⁴ |
| 160 μs | 6.80×10⁻⁵ |

把各时间道的响应按时间绘制，即可得到该测点的瞬变衰减曲线。

## 2. 时间道为什么常呈非等间隔

TEM 早期信号变化快，因此需要较密的时间采样；晚期信号变化相对缓慢且很弱，可采用更宽的时间窗口以提高稳定性。因此时间道常近似呈对数分布，而不是简单等间隔。

可能的时间道： 10, 15, 22, 33, 50, 75, 110, 160, 240, … μs

## 3. 叠加（Stacking）

同一测点通常会重复进行多次激励和观测。若真实地下响应稳定，而随机噪声在每次观测中变化，那么把多次数据叠加/平均，可以削弱随机噪声。

d̄(t) = (1/N) · Σ dᵢ(t)

在理想的独立随机噪声条件下，随机噪声水平的改善常与 √N 有关。但真实野外噪声可能存在相关性或非随机干扰，因此该关系不能机械套用。

拿到数据必须先问：当前文件是单次原始波形，还是已经完成叠加、时间道平均、仪器校正甚至视电阻率转换后的数据？

## 4. 拿到数据后的第一检查清单

1. 确认数据来源、仪器型号和观测装置。

2. 确认每个文件对应测点、测线还是整条剖面。

3. 确认 X/Y/Z 坐标和坐标系。

4. 确认每一列/字段的物理量和单位。

5. 确认时间道及其单位（μs、ms、s）。

6. 确认发射电流、回线尺寸、接收参数和关断时间。

7. 确认是否已叠加、滤波、校正或归一化。

8. 先画典型测点原始衰减曲线，再决定预处理方案。

# 六、数据质量控制与预处理

返回目录

## 1. 为什么原始数据不能盲目直接反演

反演程序会把输入数据当成需要由地下模型解释的观测约束。但真实野外观测不仅包含地下有效响应，还混有随机噪声、人工电磁干扰、关断影响、仪器漂移等。

dobs = dtrue + n + e

其中 dtrue 为地下真实响应，n 为随机/环境噪声，e 为系统误差。预处理的目标不是“让曲线变漂亮”，而是在尽可能保留地下真实响应的前提下，识别和削弱非地质因素。

## 2. QC：先检查，再处理

数据质量控制（Quality Control, QC）的顺序应当先于滤波。QC 首先判断数据是否完整、是否可信、问题发生在哪些时间道或测点。

检查缺失值、空文件、时间道缺失或顺序异常；

检查突然跳变、异常大值、异常符号；

检查重复观测的一致性；

检查晚期数据是否已经进入噪声底；

检查不同测点之间是否存在不合理突变；

检查单位、坐标和采集参数是否一致。

## 3. 常见噪声与异常类型

| 类型 | 典型表现 | 初步处理思路 |
| --- | --- | --- |
| 尖峰/脉冲噪声 | 个别时间道突然出现极端值 | 先判定是否坏数据，再做异常检测/剔除或鲁棒处理 |
| 随机噪声 | 每次重复观测呈随机波动 | 叠加、平均或鲁棒统计 |
| 工频/人工干扰 | 50 Hz/60 Hz 及其谐波、周期性成分 | 依据频率特征进行抑制，不能与随机噪声混为一类 |
| 基线漂移 | 晚期整体偏离应有零水平 | 检查零点、温漂和仪器偏置，必要时进行基线校正 |
| 晚期噪声底 | 有效信号已与噪声同量级甚至更小 | 降低权重、截断或采用专门弱信号处理 |

异常≠噪声：真实地质异常本来就可能导致曲线变化。不能因为“不平滑”就自动删除或强行平滑，必须结合重复观测、邻近测点、仪器状态和地质背景判断。

## 4. 数据权重、不确定性与晚期弱信号

不同时间道的数据质量可能不同。早期信号强、相对误差小；晚期信号弱、不确定性可能显著增大。因此反演时不一定对所有数据“同等相信”。

φd = Σ [ (dobs,i − dpred,i) / σᵢ ]²

σᵢ 可以理解为第 i 个数据的不确定性或误差尺度。σᵢ 越大，表示该数据越不可靠，反演就不应为了强行拟合它而过度扭曲模型。

## 5. 滤波与平滑为什么必须保真

强滤波可以让曲线看起来非常平滑，但也可能把真实地质异常产生的细节一起抹掉。

数据处理原则：去噪必须尽量保留真实响应的幅值、时间变化特征和衰减规律。算法目标应是“去噪而保真”，而不是“曲线越光滑越好”。

如果上游处理已经把真实响应改坏，那么后面的反演算法再复杂也无法恢复正确地下结构。可以用“Garbage in, garbage out”理解这一点。

## 6. 仪器、几何、单位与归一化

原始响应振幅不仅与地下有关，也与发射电流、回线面积、匝数、接收线圈参数、收发几何关系等有关。因此不同测点/批次之间比较前，需要确认是否完成必要的仪器校正、几何校正或归一化。

单位错误会导致数量级灾难。例如：

1 ms = 1000 μs；

1 V = 1000 mV = 10⁶ μV；

若时间或振幅单位读取错误，正演/反演尺度都会严重失真。

## 7. Raw Data 与可复现性

科研数据管理中，原始数据必须保持不可覆盖。处理结果应写入新的目录，处理步骤由代码和配置参数记录。

data/raw/ ← 原始数据，永远不覆盖 ↓ 处理代码 + 配置 data/processed/ ← 处理结果 ↓ 反演 / 可视化 / 三维建模

可复现的流程应做到：给定同一份 raw data、同一版本代码和同一配置，可以重新生成相同 processed data 和主要结果。

# 七、视电阻率与一维地电模型

返回目录

## 1. 什么是视电阻率

真实地下往往是多层、非均匀的，而一个时间道的 TEM 响应又是一定空间范围内多种介质综合作用的结果。为了把电磁响应转换为更直观的电性参数，可在一定理论假设下将响应换算成“等效电阻率”，即视电阻率（apparent resistivity, ρa）。

ρa = apparent resistivity

关键区别：视电阻率是综合响应对应的等效电阻率，并不等于地下某个具体位置的真实电阻率。真正的地下 ρ(z) 或 ρ(x,y,z) 需要进一步反演。

## 2. 什么是一维层状模型

一维层状模型假设地下电阻率只随深度 z 变化，水平方向在局部近似不变。这是理解 TEM 反演最清晰的起点。

地表 ──────────────── 第 1 层：ρ₁ = 100 Ω·m，h₁ = 20 m ──────────────── 第 2 层：ρ₂ = 20 Ω·m， h₂ = 50 m ──────────────── 第 3 层：ρ₃ = 500 Ω·m，向下延伸

模型参数 m 可以由各层电阻率和厚度组成。例如：

m = [ρ₁, h₁, ρ₂, h₂, ρ₃]

## 3. 时间与深度不是简单一一对应

TEM 时间响应包含深度信息，但某个时间道并不只由某一个精确深度产生。每个时间道对一定深度范围具有不同敏感性，因此不能用固定比例把 t 机械换算成 z。

这也是为什么必须通过正演/反演，把“时间域响应”转换成“地下电阻率—深度结构”。

# 八、正演与反演

返回目录

## 1. 正演：m → d

正演（forward modeling）回答的问题是：如果地下模型已知，理论上应该观测到什么 TEM 响应？

m  →  d

例如给定各层的电阻率与厚度，通过电磁理论和数值计算得到理论时间响应 dpred。正演是反演的基础，因为反演每一次更新模型后，都需要重新正演并与实测数据比较。

## 2. 反演：d → m

实际勘探中我们先测到数据 dobs，却不知道地下模型 m。因此需要从一个初始模型 m₀ 出发，反复执行“正演—比较—更新”。

观测数据 dobs ↓ 建立初始模型 m₀ ↓ 正演得到 dpred ↓ 比较 dobs 与 dpred ↓ 修改地下模型 ↓ 再次正演 ↓ 不断迭代 ↓ 获得能较好解释数据的地下模型

## 3. 数据失配、目标函数与正则化

为了量化理论数据和实测数据的差异，需要定义数据失配（data misfit）。最简单的思想是计算各时间道误差的平方和；实际中常结合数据不确定性进行加权。

φd = Σ (dobs,i − dpred,i)²

如果只要求数据失配无限小，模型可能为了拟合噪声而出现不合理的剧烈跳变。因此反演还需要给模型增加约束，这就是正则化（regularization）。

Φ(m) = φd(m) + λ · φm(m)

其中 φm 表示模型复杂度、粗糙度或偏离先验模型的程度。目标函数 Φ(m) 同时平衡“拟合数据”和“模型稳定/合理”。

## 4. 正则化参数 λ 与过拟合

λ 决定数据拟合和模型约束之间的权衡：

λ 太小：过度追求拟合，模型可能追着噪声变化，出现过拟合；

λ 太大：模型被约束得过于平滑，真实地质异常可能被抹掉；

因此反演不是“误差越小越好”的单目标问题，而是在数据拟合、模型稳定性和地质合理性之间寻找平衡。

## 5. RMS、非唯一性与“拟合好≠一定真实”

论文和软件输出中常见 RMS（均方根误差或其变体），用来描述理论响应和实测响应的整体拟合程度。不同程序对 RMS 的精确定义可能不同，应以软件说明为准。

一般而言 RMS 变小表示拟合改善，但不能据此断言地下模型就一定正确。地球物理反演存在非唯一性：多个不同地下模型可能产生非常相似的观测响应。

必须记住：“拟合好”是一个重要条件，但不是“模型真实”的充分证明。钻孔、地质资料、MT、高光谱等外部信息可以帮助缩小解释空间。

## 6. 一维反演最终输出什么

一维反演最终常得到一个测点下方电阻率随深度的变化 ρ(z)，例如：

| 深度范围 | 反演电阻率 |
| --- | --- |
| 0–20 m | 120 Ω·m |
| 20–55 m | 25 Ω·m |
| 55–120 m | 80 Ω·m |
| 120–250 m | 400 Ω·m |

这不是“矿体标签”，而是一条地下电性结构。后续仍需要结合地质背景解释各电性层/异常可能对应的地质意义。

# 九、从一维反演到三维地质建模

返回目录

## 1. 多测点形成二维电性剖面

一条测线上有 P001、P002、P003……多个测点。若每个测点都得到一条 ρ(z)，把它们按空间位置排列并进行合理插值，就可以形成测线方向 x 与深度 z 的二维电阻率剖面。

P001 P002 P003 P004 → 测线方向 x │ │ │ │ ρ(z) ρ(z) ρ(z) ρ(z) │ │ │ │ ↓ ↓ ↓ ↓ 深度 z

## 2. 多测线形成三维电性结构

若测区存在多条测线，并具有统一坐标系统，就可以进一步在 x、y、z 三个方向组织电阻率信息，形成三维电性结构 ρ(x,y,z)。

ρ = ρ(x, y, z)

## 3. TEM 如何真正服务三维地质建模

为了进入三维建模，TEM 结果需要与空间坐标绑定。一个常见抽象形式是：

| X | Y | Z / 深度 | Resistivity ρ |
| --- | --- | --- | --- |
| x₁ | y₁ | z₁ | ρ₁ |
| x₁ | y₁ | z₂ | ρ₂ |
| x₂ | y₂ | z₁ | ρ₃ |
| … | … | … | … |

这些电性属性可进一步与钻孔岩性、地层界面、MT 深部电性信息、高光谱矿物信息、地质/地球化学资料等进行空间配准和联合解释。

## 4. 最重要的解释边界

严谨表达：不要写“TEM 反演直接得到矿体位置”。更严谨的表述是：TEM 反演获得地下电阻率结构；结合钻孔、地质和其他地球物理信息，对电性异常进行地质解释，并进一步约束三维地质模型。

# 十、完整工作流与快速检查清单

返回目录

## 1. TEM 全流程总图

发射电流 ↓ 一次场 ↓ 关断 ↓ 地下感应涡流 ↓ 二次场衰减 ↓ 接收线圈 → V(t) / dB/dt / B(t) ↓ 时间道采样 + 多次叠加 ↓ 一个测点的瞬变衰减数据 ↓ 多个测点 / 测线 ↓ QC + 异常识别 + 去噪 + 校正 + 权重评估 ↓ 可靠的反演输入 ↓ 初始模型 → 正演 → 失配 → 正则化 → 更新 → 迭代 ↓ ρ(z) / ρ(x,y,z) ↓ 二维 / 三维电性结构 ↓ 与钻孔、MT、高光谱、地质资料联合 ↓ 三维地质建模与地质解释

## 2. 拿到公开/真实数据后的工作顺序

1. 原样保存数据到 data/raw，不做覆盖。

2. 记录数据来源、仪器、测区、文件格式和说明文档。

3. 解析字段、单位、坐标、时间道及发射/接收参数。

4. 确认数据是否已经做过叠加、滤波、校正或视电阻率转换。

5. 绘制典型测点原始衰减曲线和重复观测曲线。

6. 完成 QC：缺失、尖峰、噪声、漂移、晚期噪声等。

7. 根据实际问题选择必要的预处理方法，并保存处理参数。

8. 形成可用于反演的数据及不确定性/权重。

9. 先跑通一维正演/反演 baseline，再考虑更复杂方法。

10. 输出空间化电阻率结果，并记录与三维建模模块的接口格式。

## 3. 第一阶段必须记住的易混淆点

| 容易混淆 | 正确理解 |
| --- | --- |
| 关断 = 关机 | 错误。关断是发射电流由工作值快速降到接近 0。 |
| 早期 = 某个固定浅深度 | 错误。早浅晚深是敏感性规律，不是一一深度换算。 |
| V / dB/dt / B 都是电阻率 | 错误。它们是不同层级的观测/处理量。 |
| 视电阻率 = 真实电阻率 | 错误。视电阻率是综合响应下的等效参数。 |
| TEM 异常 = 矿体 | 错误。TEM 给出电性异常，需要地质解释。 |
| RMS 越小模型一定越真 | 错误。反演存在非唯一性和过拟合风险。 |
| 去噪越平滑越好 | 错误。必须保真，过度平滑会抹掉真实异常。 |
| raw 数据可以直接覆盖 | 错误。原始数据必须永久保留并可追溯。 |

# 附录：常用术语中英文对照

返回目录

| 中文 | 英文 / 缩写 | 当前理解 |
| --- | --- | --- |
| 瞬变电磁法 | Transient Electromagnetic Method, TEM | 时间域电磁探测方法 |
| 一次场 | Primary Field | 发射源直接产生的磁场 |
| 二次场 | Secondary Field | 地下感应涡流产生的磁场 |
| 关断 | Turn-off | 发射电流由工作值降至接近 0 |
| 时间道 | Time Gate | 关断后二次响应的一个时间窗口 |
| 发射端 / 接收端 | Tx / Rx | Transmitter / Receiver |
| 叠加 | Stacking | 重复观测组合以提高信噪比 |
| 质量控制 | Quality Control, QC | 先检查数据完整性和可信度 |
| 视电阻率 | Apparent Resistivity, ρa | 观测响应对应的等效电阻率 |
| 正演 | Forward Modeling | 已知模型计算理论响应 |
| 反演 | Inversion | 由观测响应估计地下模型 |
| 数据失配 | Data Misfit | 理论与实测数据差异 |
| 正则化 | Regularization | 给反演模型增加稳定/合理约束 |
| 均方根误差 | RMS | 常用拟合指标之一，定义依软件而定 |
| 元数据 | Metadata | 描述坐标、仪器和采集条件的信息 |
| 可复现性 | Reproducibility | 同数据、代码和配置能重现结果 |